LES IMPRIMANTES

- Mots usuels utilisés pour les imprimantes :

Le Port parallèle est un connecteur utilisé pour relier l’ordinateur à l’imprimante via un câble parallèle de type CENTRONIC (50 broches norme IEE1284) de type B (grand connecteur pour les PC ) ou de type C (plus petit pour les ordinateurs portables). La longueur maximale du câble est de 3 mètres.

Attention, en règle générale, le câble parallèle n’est pas fournis avec l’imprimante.

La résolution est le fait de pouvoir mettre un certain nombre de points dans un carré de 1 pouce de coté (1 pouce =2,54 cm). La résolution est donnée par sa largeur et sa hauteur. Par exemple, 600x300 signifie 600 points sur la largeur et 300 points sur la hauteur.

La résolution optique est l’impression que l’on a avec ses yeux en voyant le résultat de l’impression. Avec son œil, on croit voir 1200 ppp (points par pouce)alors que l’on a réellement 600 ppp. Ceci est du à la combinaison d’encre et de papier spécifique, ainsi qu’a la technologie de pose d’encre sur le papier propre à HP.

La résolution peut aussi s’exprimer en dpi (1 dpi=1 ppp).

- Un pixel est un point élémentaire de l’écran.

Les Langages d’impression. Les imprimantes HP disposent du langage PCL. Le langage actuel est le PCL6. Celui-ci est plus rapide que le PCL5. De plus, on peut intégrer des graphiques dans le PCL6. Le langage POSTCRIPT est surtout utilisé par les APPLES. Attention dans les livrets des imprimantes il n’y a pas les codes du langage de l’imprimante. On peut se procurer les livres par un service payant HP FIRST.

Le grammage du papier est l’épaisseur du papier. Il s’exprime en g/m2 . Par exemple, le bristol léger est de 150 g/m2.

La densité de remplissage est l’encre que l’on imprime sur la page. Par exemple pour un document de type commercial, on remplit environ 5% de la page.

La technologie RET est une technologie qui consiste en un lissage des courbes, de manière à supprimer les effets d’escalier sur les courbes.

- La technologie MET est une technologie de doublage de la capacité mémoire.

Les drivers  sont des logiciels permettant la compréhension entre l’ordinateur et l’imprimante. Chez H.P., les drivers sont fournis pour WINDOWS 3.1X et WINDOWS 95 au format 3 pouces ½. Pour les logiciels DOS ce sont les éditeurs du logiciel qui fournissent les différents drivers. Les drivers sont disponibles sur le WEB à l’adresse WWW.hp.com puis DRIVER.

Le queuing est l’action de stocker sur les imprimantes les différents fichiers imprimés. On peut avoir au maximum 32 pages mémorisées réimprimables directement sur les imprimantes.

Le Nesting est le fait d’imbriquer des fichiers afin de ne pas gaspiller de papier. L’utilisateur attend un temps précis avant d’imprimer sa feuille de façon à pouvoir faire une mise en page cohérente de tous les documents. On imprime lorsque ce temps d’attente d’impression est écoulé.

- Le PANTOME est une table de différentes couleurs suivant les pays ou les logiciels.

Le FIRMWARE est le cœur du langage d’interprétation de l’imprimante. C’est une puce dans laquelle sont stockés tous les codes des différents langages que peut comprendre l’imprimante.

- La technologie IRDA est une technologie infra-rouge (connexion sans fil).

La Technologie JETDIRECT est une technologie permettant la mise en réseau des imprimantes soit par carte interne de type MIO ou EIO, soit par boîtier externe. Ces cartes sont disponibles chez HP en 10 bases T, 100 bases T ou Token Ring.

- LES DIFFERENTS MODELES DE TRANSMISSION

LAN :		 	réseau Local (réseau propre à une société ou un groupe)

WAN : 		réseau Mondial

-Token Ring 	: Réseau en anneau, sa vitesse est de  8 à 16 Mo. On « parle » chacun son tour.

-Ethernet 	-10B-TX (FX) avec une vitesse de 10 Mo. On écoute le « tuyau ». La perte de temp est due aux collisions d’informations. En en effet l’information n’est pas ciblée elle va à tous les postes pour vérifier le destiataire de l’information.

-100B-TX(FX) avec une vitesse de 50 ou 40 Mo réel.

-100 VG – ANYLAN (Ethernet + Token ring). ce sont les éléments actifs qui « battent »  la mesure, ils interrogent les éléments . On a une vitesse de 98 Mo réel.

FDDI : 		technologie plus ancienne, mise à niveau (hiérarchie)

FIBRE OPTIQUE :	 vitesse de 100 Mo

ATM : 		technologie IBM 155 Mo plutôt WAN, technologie commutée.

TRANSPAC : 	est un réseau externe PTT à opposé à une L.S. (Ligne Spécialisée) installé aux frais de la société et louée

Thin LAN : 		(Ethernet fin) longueur de 185 m maximum

Thick LAN : 		à opposer au Thin LAN. La longueur de 500 m maximum

HUB :	est un dispositif permettant d’interfacer Les différents éléments sur le réseau (Imprimantes, PC, scanner Fax, etc.…).

On peut mettre au maximum 7 HUBS en ligne direct avec le serveur

Attention on ne peut utiliser les HUBS que pour 10 Mo ou 100 Mo.

Si le nombre de HUB n’est pas suffisant on utilisera des SWITCHS .

TRANSIVEUR :	changeur de genre. Par exemple Pour interfacer du 100 base T et du 100 VG, on utilisera un "transiver".

SWITCH :	étudie ce qu’il reçoit, (il regarde vers quel sortie de sa boite l’information doit aller).

SWITCH 2000 : 	commute entre les différentes technologies grâce aux « MAC Adress » (une seul mac adress par carte réalisée). Ainsi, le switch peut savoir qui a le droit de recevoir l’information et sa technologie de réception de données.

SPANING TREE : 	technologie permettant de doubler par sécurité les connexions aux réseau, comme cela même si un câble vient à être sectionné l’information continue à circuler (lien de Backup)

Lexique

ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line)

Techniques qui permettent d’obtenir de très gros débits sur la partie des lignes de téléphone qui arrive chez les particuliers et les entreprises sans la modifier (en revanche, il faut adapter l’infrastructure du réseau). Les plus connues sont ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) et HDSL (Hight-Speed Digital Subscriber Line)

AGP (Accelerated Graphic Port)

Ce bus de 32 bits sur lequel les données transitent à la fréquence de 66 MHz est donc deux fois plus rapide que le bus PCI, et les performances qu’il offre au PC sont sans précédent ? Dans un premier temps, l’AGP n’était disponible que sur les cartes mères accueillant un Pentium II, mais les premiers modèles destinés au Pentium MMX et K6 commencent à émerger. Les connecteurs AGP sont voués uniquement à la connexion de cartes graphiques, et principalement de celles qui sont pourvues de fonctions 3D.

- Aide en ligne

Système d’aide à l’utilisateur inclue dans les logiciels. Accessible par la touche F1 sous Windows 95, il fournit des informations se rapportant à la fonction que l’on est en train d’utiliser.

- Assistance Téléphonique

Elle est assurée par certains éditeurs et constructeurs et est censée apporter une aide technique. Il est malheureusement toujours aussi difficile de joindre les techniciens chargés d’assuré ce service de plus en plus souvent payant

Atapi (Advanced Technologie Attachment Peripheral Interface)

Norme de connexion et de transfert de données concernant les lecteurs de CD-ROM et les périphériques de stockage

- Avatar

Personnage virtuel qui représente sur internet une personne réelle. Vous pouvez créer votre avatar, le personnage qui vous représente, par exemple dans les jeux. Les avatars de même que les êtres Humains, sont uniques.

AVI (Audio Vidéo Interleave)

Format de Fichier d’animation vidéo sous Windows. Les fichiers de ce format peuvent être lus sans qu’il soit nécessaire de recourir à une carte d’extension spécifique. Le son et les images sont traités de manière séquentielle.

- Backup

Enregistrement de fichiers sur un support autre que le disque dur de l’ordinateur (sur une disquette, un CD-ROM, ou sur des cartouches des différentes unités de stockage amovibles …). La sauvegarde vous permettra de récupérer vos données si vous ne pouvez plus y accéder sur votre ordinateur ou lorsque elles ont été perdues.

- Bande Passante

Pour un moniteur, elle correspond au maximum de positions balayées par un faisceau d’électrons en 1/25 de seconde. L’unité de mesure est le mégahertz ou MHz. On utilise également ce terme pour quantifier le débit d’un réseau, qu'il donne ou non accès à Internet.

- Barrette de mémoire

Cette petite carte d’extension contient de la mémoire vive. Elle vient s’insérer dans un connecteur de la carte mère. Le format standard est le format SIMM (c’est à dire 5 bits ou 32 bits)

Bios (Basic Imput Output System)

Programme de base d’un ordinateur qui renferme toutes les informations définissant les paramètres de fonctionnement des éléments du PC, notamment ceux de la carte mère. Intégré dans une mémoire spécifique de la carte mère, il peut être actualisé pour bénéficier des changements de version

- BIPROCESSEUR

La plupart des machines n’utilisent qu’un processeur. Les stations biprocesseurs, des modèles de haut de gamme utilisées en réseaux, en intègrent deux.

BIT (Binard Digit)

Unité d’information qui ne prend que deux valeurs (0 et 1). C’est la plus petite unité compréhensible par un ordinateur. 1 octet = 8 bits.

- BITMAP

Se dit d’une image qui est codée et stockée point par point. Bitmap est opposé à vectoriel (voir la définition plus loin)

- Boîte de dialogue

Fenêtre qui s’affiche à l’écran lors de l’utilisation d’un logiciel. Cette fenêtre est interactive et permet de donner ou de demander des informations relatives au programme

- Boot ou Amorçage

Abréviation de bootstrap. Ce programme activé lors de la mise sous tension d’un ordinateur contient les instructions de démarrage

BPS (Bits par Seconde)

Unité de mesure qui définit la vitesse du débit d’un périphérique, par exemple celui d’un modem ou d’une carte réseau.

- BUG ou Bogue

Anomalie dans les instructions composant un programme ou dans la programmation d’un composant électronique

- Bus Local

Cet ensemble de composants électroniques forme un canal par lequel transitent les données voyageants entre la carte d’extension et le processeur. Utilisé pour les transferts de données important ( de fichiers vidéo, par exemple), il épargne le passage par le bus principal et donc le ralentissement de l’ordinateur

- Byte

Unité de codage des informations qui passent par le processeur. Un octet est un ensemble de 8 bits qui peuvent prendre 256 valeurs différentes. Un mégaoctet (MO) vaut 1024 Kilo-octet (Ko), et 1 gigaoctet (Go) équivaut à1024 Mo

- Carte d’acquisition

Carte permettant de numériser du son ou des séquences vidéo à partir d’une source externe telle qu’une chaîne hi-fi, un camescope, un appareil photo ou encore d’un magnétoscope.

- Carte d’extension

Destinée à venir se greffer sur la carte mère, cette carte améliore les caractéristiques d’un ordinateur en lui ajoutant des fonctions spécifiques (il peut alors recevoir carte son, carte vidéo, carte tuner TV, carte MPEG, etc. …)

Cassette audionumérique (ou DAT, Digital audio tape)

Système d’enregistrement sur bandes magnétiques de données numériques offrant une qualité équivalante à celle du CD.

- Cavalier ou Jumper

Petit élément en plastique entourant du métal qui permet de réaliser une connexion électrique entre deux broches. Cela permet sur des cartes mères, des cartes son ou d’autres périphériques de définir certains paramètres. Ainsi, sur une carte mère la fréquence de l’horloge est définie à partir du réglage de certains cavaliers.

CD-I (Compact Disc Interactive)

Cette norme de CD-Rom que Philips et Sony ont lancée en 1991 a subi un échec commercial. Les CD-I sont conçus pour être lus sur un téléviseur. Les PC sont dans l’incapacité de lire les CD-I s’ils ne possèdent pas une carte d’extension spécifique.

CD-R (Compact Disc Recordable)

LE CD inscriptible, dont la capacité est de 650 Mo, ne peut être gravé qu’une seule fois

CD-RW ( Compact Disc ReWritable)

CD réinscriptible sur lequel on peut graver 650 Mo de sonnées environ un millier de fois

- CE

Conformité européenne. Ce logo qui, depuis le 1er janvier 1996, doit figurer sur tous les composants électroniques, atteste de leur conformité aux normes européennes. Il prend notamment en compte les normes de rayonnement électromagnétique.

Chipset ou Jeux de composant

Ensemble de circuit électroniques situés sur la carte mère et qui sont en dialogue permanent avec le processeur et les autres organes de la carte mère(mémoire cache, bus d’extension, interfaces…). Les jeux de composants les plus connus sont le 430 TX, destiné au Pentium MMX, le 440FX, au Pentium PRO, le 440 LX, au Pentium II, et le 440 BX, au Pentium II avec bus à 100 MHz (Processeurs à 350 et 450 MHz)

- Compression

Opération consistant à réduire la taille d’un fichier en utilisant un algorithme spécifique. Le taux de compression est le rapport entre la taille d’un fichier normal et la taille de ce même fichier une fois compressé. Il s’exprime en pourcentage.

- Contrôleur

Circuit électronique lié à une interface et qui permet de gérer un périphérique (disque dur, disquette, imprimante).

- COMBO

- C’est un Slot qui peut être ISA ou PCI selon le besoin de l’utilisateur.

- COOKIE

Fichiers inscrits sur votre disque dur par un serveur Internet afin de mémoriser des informations telles que votre adresse électronique, votre mot de passe…. Cela vous permet de vous identifier à chaque connexion et aux administrateur de sites de  se constituer des fichiers que convoitent les services marketing

- COPYJET

Ancien nom donné aux tout en un HP (Scanner + imprimante, voire scanner + imprimante + fax)

- Courrier électronique ou E-MAIL ou MEL

- Message transmis par réseau (via Internet ou INTRANET) entre deux ou plusieurs ordinateurs.

- CPU ou Processeur

Composant essentiel de l’ordinateur, par analogie, on peut dire qu’il en est le moteur, il effectue presque tous les calculs et supervise les flux d’informations qui circulent dans l’ordinateur.

- Cryptage

Technique de codage d’un document. La lecture du document crypté sera interdite à toute personne ne disposant pas de la clef de décodage.

DAT (Digital Audio tape)

Système d’enregistrement sur bandes magnétiques de données numériques

DB (Décibel (dB))

Unité de mesure déterminant un volume sonore.

- Débit ou taux de transfert

Quantité d’informations transmises par unité de temps. Il se mesure en bits par seconde ou en octets par seconde.

Défragmenter

Réunir dans un espace précis du disque dur des fichiers éparpillés sur celui-ci en plusieurs parties. Cela permet d’accélérer la lecture des fichiers, les têtes du disque ayant moins d’allers et retours à effectuer.

- Dérouleur de bandes

- Lecteur de bandes magnétiques servant à la sauvegarde des données.

- DESIGNJET

Nom donné aux imprimantes grand format Jet d’encre HP, par exemple DESIGNJET 750 ou le 2500 CP

- DESKJET

Nom donné aux imprimante Jet d’encre HP, certains modèles tel que la 1120 permettent d’imprimer en A3, il existe aussi des modèles portable tel que la 340

- DESKWRITTER

- Ancien nom donné aux imprimantes jet d’encre HP fonctionnant dans le monde MAC

D-HTML (Dymanic HTML)

Evolution du langage HTML, permettant de créer des pages animées sur Internet. Le D-HTML est une combinaison de code HTML, de feuilles de styles et de programmes sous forme de scripts.

- DIMM

Nouveau type de barrettes de mémoire vive. Ces barrettes sont dotées de 64 Bits, alors que les barrettes de mémoire SIMM en comptent 32.

- Disquette ou Floppy Disk (FD)

Floppy signifie souple ( au départ les disquette étaient dans une carapace souple (8 pouce et demi) . Les disquettes permettent d’emmagasiner au maximum 1.44 Mo de données. Il en existe deux variétés, les modèles de 5.25 pouces, qui ne sont pratiquement plus utilisés, et les modèles de 3.5 pouces. Ces derniers présentent différentes densités :

Simple, double (DD) et Haute densité (HP)

- DOA

Procédure HP d’échange du produit dans les 30 jours suivant l’achat. Si le produit est défectueux dans les 30 jours suivant l’achat le revendeur remplit un formulaire qu’il envoi auprès de son grossiste qui doit lui donner une autre machine.

- DPI (Dots Per Inch) ou PPP

Unité de mesure de la qualité d’impression d’une imprimante ou de la qualité de numérisation d’un scanner, et qui définit la résolution d’une image. La résolution dépend donc du nombre de points. Les valeurs courantes pour les scanners et les imprimantes sont de 300 à 600 points par pouce. Attention chez HP on ne parle pas en résolution, mais en qualité ( technologie PhotoRET)

DRAM (Dynamic Ram)

Mémoire vive qui doit être sans cesse rafraîchie pour conserver les données qu‘elle stocke, ce qui augmente les temps d’accès. C’est aussi la mémoire la moins chère du marché.

Driver ou Pilote

Logiciel qui assure l’interface entre un périphérique et le système d’exploitation. Sous Windows 95, tous les périphériques (carte graphique, imprimante, clavier, souris, disque dur, etc.…) utilisent au moins un pilote. Les performances d’un périphérique dépendent pour beaucoup de la qualité du pilote, il convient donc de mettre ce dernier à jour au fur et à mesure que de nouvelles versions apparaissent (il est possible de les trouver assez facilement sur Internet). Attention HP ne développe les driver que pour les matériel existant, il ne développe pas pour le matériel obsolète, le driver est alors en charge de l’éditeur du système d’exploitation

- DSL

Techniques qui permettent d’obtenir de très gros débits sur la partie des lignes de téléphone qui arrives chez les particuliers et les entreprises sans la modifier (en revanche, il faut adapter l’infrastructure du réseau). Les plus connues sont ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) et HSDSL (Hight-Speed Digital Subsriber Line).

DSTN (Double Scan Super Twisted Nematic)

Technologie employée dans la fabrication des écrans à matrice passive.

DVD-ROM (Digital Versatile Disk)

Le DVD-ROM est le futur remplaçant du CD-ROM. Il présente le même format (12 cm de diamètre, 1.2 mm  d’épaisseur) mais peut stocker jusqu’à 17 Go de données pour les modèles à double face et double densité (4.7 Go pour les DVD-Rom simple face et simple couche). Dans le courant de l’année apparaîtront également les DVD-RAM, qui permettront en outre l’enregistrement de données. Ces Supports promis à un bel avenir, remplaceront certainement les magnétoscopes.

E-IDE (Enhanced IDE)

Cette version amélioré de l’interface IDE permet la connexion de quatre périphériques de stockage. Principalement utilisée par les disques durs, elle permet aussi d’accueillir des périphériques à la norme ATAPI (Lecteurs de CD-Rom, ou dérouleur de bande, ou encore graveurs….)

- Echantillonner

L’échantillonnage consiste à convertir des séquences audio analogiques en fichiers numériques. Les sons ainsi obtenus peuvent être traités puis restitués par une carte son, par exemple (on parle alors de table d’échantillons).

EDO (Extended Data Out)

Cette variété de mémoire vive est de 5 à 10 % plus rapide que la mémoire DRAM, Car elle intègre de la mémoire cache, qui facilite la lecture des données. Elle est apparue avec les processeurs PENTIUM.

- EMOTICON ou SMILEY

Combinaison de caractères indiquant un état émotionnel qui est employé par les internautes lors de conférences sur les réseaux ou dans les courriers électroniques. Le premier était . Le mot français, un peu barbare, est plus approprié : « smile » veut dire sourire, or les émotions sont parfois tristes.

EMULATION

Action pour un logiciel ou une carte d’extension de simuler le comportement  d’un programme, ou d’un composant. Par exemple on recourt à un logiciel spécifique, dit émulateur, pour travailler sous Windows 95 avec un ordinateur Macintosh, ce système d’exploitation ce matériel étant incompatible, un autre exemple, on peut simuler la présence de barrettes POSTCRIPT par le driver (par exemple dans les HP Laserjet 4000, 5000 et 8000)

- ENERGY STAR

Label indiquant  qu’un moniteur, qu’une imprimante, etc. .. est doté d’un processeur qui réduit la consommation d’énergie lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant un certain temps

EPP (Enhanced Parallel Port, port parallèle étendu)

Standard de port parallèle qui permet de hauts débits de transfert : 2 Mo/s (8 bits en entrée et en sortie)

- Exécutable

Programme en code binaire, directement compréhensible par le processeur, ou fichier contenant des commandes entraînant des actions ou des opérations de la part du système.

- FDHD

- Disquette de haute densité

- Firewall ou COUPE-FEU

Ordinateur assurant la sécurité d’un réseau interne connecté à Internet. Il s’agit d’un filtre entre le site Web et les personnes qui s’y connectent. Il permet normalement d’éviter le piratage du site.

- FIREWIRE ou IEEE 1394

Le Firewire est un nouveau bus qui fait partie intégrante de l’interface SCSI 3. Offrant un débit de plusieurs centaines de Mega-octets par seconde, il est prévu pour la connexion de périphériques utilisant un grand nombre de données, le plus important étant le camescope numérique. Il permet de brancher plusieurs périphériques différents sur un bus. Il n’existe que très peu de carte d’interface FireWire sur le Marché.

- Floppy Disk

Floppy signifie souple ( au départ les disquette étaient dans une carapace souple (8 pouce et demi) . Les disquettes permettent d’emmagasiner au maximum 1.44 Mo de données. Il en existe deux variétés, les modèles de 5.25 pouces, qui ne sont pratiquement plus utilisé, et les modèles de 3.5 pouces. Ces derniers présentent différentes densités :

Simple, double (DD) et Haute densité (HP)

- Formater

Initialiser une disquette ou un disque dur pour qu’ils puissent être utilisés par l’ordinateur. Cette opération efface toutes les données contenue auparavant.

- Forum ou Newsgroup

Endroit public sur un réseau où les utilisateurs peuvent échanger des messages. Chaque message est appelé contribution. Sur certains forums, l’expression est libre, tandis que sur d’autres, elle est contrôlée par un administrateur

- Fragmentation

A chaque enregistrement d’un fichier, ses données sont réparties aux endroits où il y a  de l’espace disponible. Quant les éléments d’un fichier ne sont pas placés les uns à côté des autres, le temps d’accès au fichier est plus long. C’est pourquoi il est nécessaire de défragmenter son disque dur régulièrement.

- FRAMES

- Cadres ou fenêtres incluses dans certaines des pages qui composent les sites sur Internet

- Freeware

Logiciel appartenant au domaine public. Il est gratuit car libre de droits.

- Fréquence

Vitesse de fonctionnement d’un processeur exprimée en mégahertz (MHz). Elle correspond au nombre de signaux transmis par seconde

- Fréquence de balayage

Elle peut être horizontal ou verticale. C’est le nombre maximal de ligne qu’un écran rafraîchit par seconde. Cette vitesse de rafraîchissement est  exprimée en hertz (horizontale) et kilohertz (verticale)

FTP (File Transfer Protocol)

Protocole en vigueur sur Internet qui permet  la transmission de n’importe quel fichier d’un ordinateur à un autre.

- FULL DUPLEX

Une carte son est full duplex lorsqu’elle est capable d’envoyer et de recevoir simultanément du son. On peut ainsi comparer une carte son Full Duplex à un téléphone (car les deux correspondant peuvent parler en même temps) et une carte half duplex à des talkie-walkie (chaque interlocuteur attend que l’autre ait terminé pour parler) . Les cartes son Full DUPLEX sont utilisées principalement dans les applications de téléphonie, donc par l’intermédiaire d’un modem.

- GREEN PC

Label indiquant que les composants du PC respectent la norme d’économie d’énergie instituée par l’EPA (agence américaine de protection de l’environnement) et que leurs procédés de fabrication sont conformes à une charte de respect de l’environnement.

- HIT

Indice permettant d’évaluer le nombre de visiteurs d’une page WEB sur Internet. Ce système est contesté car aucun protocole n’est définit : certains sites comptent un hit par connexion au site, d’autres un par téléchargement d’image (si la page en contient plusieurs, l’indice est donc

faussé), d’autres enfin prenne en compte le nombre de pages visitées sur le site, même si elles ont été vue par une seule personne

- HOMEPAGE

Les fournisseurs d’accès et les services en ligne allouent presque tous une page personnelle (une homepage) à leur abonnés pour qu’ils puissent s’y exprimer. Sur COMPUSERVE, une adresse personnelle présente la syntaxe suivante : http://our-world.compuserve.com/homepages/mon_nom

- HOT SWAP ou HOT PLUG

Se dit d’un matériel lorsqu’il est possible de le connecter ou de le déconnecter de l’appareil sur lequel il fonctionne (par exemple pour les disque dur HOT SWAP on peut les changer sans pour autant arrêter le serveur).

- HOTLINE

- Assistance téléphonique

- HOTLIST

Liste d’adresse favorites de sites WEB, liste personnelle ou dressée par un administrateur de site.

- HTML

- Système de codage permettant de créer des pages destinées à être consultées sur Internet.

- HTTP

- Protocole logiciel qui règle les transferts de pages Web sur votre ordinateur.

- Hypertexte

Système de liens informatiques qui permet de naviguer sur Internet ou dans un CD-Rom. Les liens hypertexte sont souvent matérialisés à l’écran des mots ou de images , mis en relief ou soulignés, sur lesquels on clique. Le clic vous donnes accès à de nouvelles données liées aux informations originales ou à un site apparenté.

- Icône

Symbole graphique représentant un logiciel ou un fichier. Un double-clic sur une icône ouvre le fichier ou lance le logiciel

IDE (Integrated Drive Electronics)

Disque dur à contrôleur intégré.

- Interface Graphique

Couche logicielle du système d’exploitation du PC, tel que WINDOWS, permettant de diriger son ordinateur par l’intermédiaire de barre d’outil, d’icônes….

- INTRANET

Terme forgé sur le modèle d’Internet. Les réseaux Intranet, que l’on trouve à l’interrieur d’une entreprise, d’une administration, sont des réseaux dont l’architecture respecte les protocoles et normes en vigueur sur Internet et qui permettent de partager des informations entre les utilisateurs connectés.

IRC (Internet Relay Chat)

Protocole permettant de dialoguer par écrit en direct sur Internet.

ISA (Industry Standard Architecture)

Variété de bus devenus standard, aujourd’hui en perte de vitesse, qui permet d’ajouter des cartes d’extension, telles que les cartes son. Ce bus transmet les données à une vitesse de 8 Mo /s

ISO (International Standard Organisation)

Regroupement international  d’organismes commerciaux et non gouvernementaux qui créé des normes applicables dans l’industrie

- Jeu de composants ou CHIPSET

Ensemble de circuit électroniques situés sur la carte mère et qui sont en dialogue permanent avec le processeur et les autres organes de la carte mère(mémoire cache, bus d’extension, interfaces…). Les jeux de composants les plus connus sont le 430 TX, destiné au Pentium MMX, le 440FX, au Pentium PRO, le 440 LX, au Pentium II, et le 440 BX, au Pentium II avec bus à 100 MHz (Processeurs à 350 et 450 MHz)

- JORNADA : Nom donné aux PC de poche HP (Jornada 820, 680)

JPEG (Join Photographic Expert Group)

Format standard de compression d’image. Il entraîne hélas de grosses déperditions de qualité de l’image.

- LASERJET

- Nom donné aux imprimante LASER HP tel que la HP 4000, 5000, 6P, ETC….

LCD (Liquid Crystal Display)

Technologie d’affichage à cristaux liquides, principalement utilisée par les portables, mais les PC y viennent progressivement. C’est un mode d’affichage économe en énergie qui autorise la construction d’écrans de dimensions réduites.

- LITHIUM-ION

Composant chimique utilisé par les batteries des portables. Les batteries au lithium-ion sont actuellement les plus performantes des variétés de batteries utilisées par les portables

- Log-in ou identifiant

Ce code identifie l’internaute lors de ses communications. Choisi par l’utilisateur, il est constitué du nom ou d’un surnom, d’un pseudonyme et est généralement complété par un mot de passe.

- Matrice active

Technologie des écrans de portables à cristaux liquides où chaque pixel (point) est commandé par trois transistors (un par couleur primaire) , ce qui offre des contrastes de qualité et permet une meilleure vision.

- Matrice passive

Technologie des écrans de portables à cristaux liquides où chaque pixel (point) se trouve à l’intersection des fils horizontaux et verticaux.

- Mémoire cache

Mémoire interne et statique intercalée entre le processeur et la mémoire vive. Elle stocke les dernières informations utilisées pou répondre plus vite aux demandes du processeur. Comme statistiquement, une bonne partie de ces informations seront réexploitées lors de la demande qui suit, cette mémoire permet de réduire les temps de réponse.

- Mémoire Vidéo

Mémoire réservée à l’affichage. Le fait d’utiliser une mémoire spécialisée permet d’accélérer grandement la vitesse de traitement de l’ordinateur et d’augmenter la résolution de l’affichage ou le nombre de couleurs disponibles. La taille des mémoires  vidéo varie entre 1 Mo et 16 Mo pour les cartes graphiques professionnelles. La taille standard est de 40 Mo.

- Menu Contextuel

Menu qui apparaît à l’écran lorsqu’on clique sur le bouton droit de la souris. Son contenu varie selon l’endroit où le pointeur est situé lorsqu’on clique

- MHz

Mégahertz = 1 million de Hertz. Unité de mesure de la fréquence (par exemple celle ci est représentative de la vitesse du processeur)

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Norme de communication qui régit les instructions musicales que l’on donne au PC. Cela permet au PC doté d’une carte son de restituer des fichiers musicaux mais aussi de piloter des instruments numériques externes tel qu’un synthétiseur.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)

Format de message d’Internet permettant d’envoyer des fichiers attachés qui ne sont pas des fichiers de texte avec un courrier électronique

MIPS (Million d’instructions par seconde)

Unité de mesure de la puissance de calcul d’un processeur

- MMX

Norme inventée par INTEL, qui offre des capacités multimédia au processeur sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des cartes d’extension. La technologie MMX prévois la mise en place de 57 instructions accélérant les traitements multimédias.

MNP (Microcom Network Protocol)

Protocole de compression et de correction de données dans le cadre d’échanges de données par MODEM.

- Mode 24 bits

Mode de fonctionnement d’une carte vidéo dans lequel chaque pixel est défini par 3 octets, soit 24 bits. On dispose alors de 16.7 millions de couleurs par pixel, un niveau de détail idéal.

MODEM (Modulateur-Démodulateur)

Périphérique permettant de transformer un signal numérique en signal analogique et vice versa afin d’échanger des données par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique analogique.

- MORPHING

Méthode d’animation en image de synthèse, qui consiste à créer une image à partir de deux ou plusieurs images différentes.

- MO/S

Mégaoctect(s) par seconde. Unité de mesure du débit d’une communication.

- Moteur de recherche

Logiciel qui effectue à votre demande des recherches sur Internet. Il existe trois types de moteurs : ceux qui reposent sur une indexation des sites effectuée par des êtres humain (YAHOO !), ceux qui exploitent une indexation faite par des robots, ou spiders (Alta Vista), et les méta-moteurs, qui mènent la recherche à partir des moteurs de recherche existants (cyber411)

MPEG (Moving Picture Expert Group)

La meilleur norme de compression et de décompression des séquences vidéo. Elle se décompose en deux sous-normes :

- MPEG-1 (utilisée par les CD Vidéo) . 1992. Qualité VHS et CD audio. Résolution de 352*240 en standard NTSC, débit de 1,5 Mbits/s

- MPEG- 2 (Utilisée par les DVD Vidéo). 1994. Destinée aux professionnels. La résolution est de 720*486 en standard NTSC, débit de 3 * 10 Mbits/s.

- MPR 2 ou MPR II

Norme définissant les rayonnements maximaux des écrans. Son respect épargne la formation d’électricité statique

MTBF (Mean Time Between Failure)

Cette valeur, estimée par les constructeurs, désigne le nombre d’heures qui s’écoule en moyenne entre deux pannes. Elle permet donc d’estimer la fiabilité d’un matériel et s’applique surtout aux disques durs.

- Multifréquence ou Multisync

Se dit d’un moniteur capable d’adapter sa fréquence de rafraîchissement en fonction de la résolution employée. Tous les moniteurs sont aujourd’hui de ce type multifréquence

Ne (Non Entrelacé)

Mode d’affichage. Toutes les lignes de l’écran sont parcourues à chaque rafraîchissement (au lieu d’une seule sur deux en mode entrelacé). Cela épargne les scintillements. Ce qui donne un meilleur confort visuel.

- NETSERVEURS

- Nom donné aux serveurs HP

- NEWSGROUP ou Forum

Endroit public sur un réseau où les utilisateurs peuvent échanger des messages. Chaque message est appelé contribution. Sur certains forums, l’expression est libre, tandis que sur d’autres, elle est contrôlée par un administrateur

NiMH (Nickel-métal-hydrure)

Composant chimique employé par les batteries des portables. Il a succédé au NiCad (nickel-cadnium), aujourd’hui disparu, et il se montre moins performant que le lithium-ion.

NTSC (National Television Standard Comitee)

Standard de diffusion télévisuelle américain et japonais en 525 lignes.

- Numéris

Nom commercial du réseau de lignes téléphoniques numériques de France Télécom (voir RNIS)

OCR (Optical Character Recognition)

Reconnaissance optique de caractères. Technique permettant de convertir les caractères d’une image en caractères ASCII . Cette technologie est utilisée par les scanners pour pouvoir importer dans un traitement de texte des documents papier numériser que l’on peut alors modifier comme un texte normalement entré à l’aide du clavier.

- Octet ou Byte

Unité de codage des informations qui passent par le processeur. Un octet est un ensemble de 8 bits qui peuvent prendre 256 valeurs différentes. Un mégaoctet (MO) vaut 1024 Kilo-octet (Ko), et 1 gigaoctet (Go) équivaut à1024 Mo

OEM (Original Equipment Manifacturer)

Fabricant vendant du matériel aux constructeurs et aux assembleurs. Par extension, on désigne du nom de matériel OEM les produits que ces derniers revendront sous leur nom. Dans ce cas la garantie est assuré en général par l’assembleur, de plus il n’y a pas d’intervention sur site pour ce matériel (On dit aussi que l’on ne vend que les mécanismes sans rails ni cache etc..

- OFFICEJET

Nom donné aux produit tout en un jet d’encre, généralement Imprimante + Scanner, certains modèles disposent en plus d’un modem, suivant les modèles l’imprimante et le scanner sont ou non en couleur, par exemple l’officejet 590 dispose d’une imprimante couleur, d’un scanner monochrome, et d’un modem.

- OMNIBOOK

- Nom donné aux ordinateurs portables HP

- OMNIGO

- Ancien nom donné aux ordinateurs de poche HP

- Onduleur

En informatique, ce mot désigne un périphérique que l’on place entre l’alimentation électrique est l’ordinateur. En régulant l’arrivée de l’électricité, il empêche les microcoupures ou les pics de courant qui pourraient provoquer des pertes de données ou endommager l’ordinateur. Lorsqu’une panne électrique survient, il prend le relais de l’alimentation électrique pendant quelques minutes, le temps pour l’utilisateur de réaliser ses sauvegardes

- OVERDRIVE

Processeur d’évolution ? Conçu par INTEL, il remplace dans un PC un processeur dépassé de ce fondeur afin d’offrir la puissance d’une nouvelle génération de processeur sans qu’il soit nécessaire de changer de carte mère.

PAL (Phase Alternating Line)

Standard de diffusion télévisuelle en 625 lignes qui a cours en Europe (sauf en France où le Sécam est utilisé)

PALMTOP

Nom donné aux ordinateurs de poche tels que le 360LX ou le 620LX généralement ils dispose de WINDOWS CE

- Pas de masque ou Pitch

Distance entre deux pixels sur un écran. Calculé en mm (l’écartement standard est de 0.28 mm), elle permet de régler la netteté en fonction de la taille de l’écran et de la résolution

- Patch ou programme Rustine

Ajout de lignes de code à un programme destiné à corriger rapidement un bug

- PC CARD Anciennement PCMCIA. Les cartes d’extension PC CARD (modem, cartes Midi…) respectent la norme PCMCIA 3, qui suppose la présence d’un bus PCI de 32 bits.

PCI (Peripheral Component Interconnect)

Bus de 32 bits sur lequel les données transitent à la fréquence de 33 MHz. Il reconnaît dès le démarrage les périphériques qui lui sont connectés sans passer par le processeur. Il est indispensable pour qu’un ordinateur soit Plug and Play.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card Internnational Association)

Consortium des sociétés qui ont défini un standard de cartes d’extension concernant les portables. Il existe trois formats de cartes : I, II et III. Elles disposent du même nombre de broches mais se différencient par leur épaisseur (voir PC CARD)

- PDR

C’est une procédure HP qui se réalise lorsqu’il manque quelque chose dans le carton du produit acheté. Cette procédure doit se réaliser dans les 30 jours après l’achat du matériel. Le revendeur remplit un formulaire qu’il transmet auprès de son grossiste qui fait suivre auprès d’HP.

- Pilote ou Driver

Logiciel qui assure l’interface entre un périphérique et le système d’exploitation. Sous Windows 95, tous les périphériques (carte graphique, imprimante, clavier, souris, disque dur, etc.…) utilisent au moins un pilote. Les performances d’un périphérique dépendent pour beaucoup de la qualité du pilote, il convient donc de mettre ce dernier à jour au fur et à mesure que de nouvelles versions apparaissent (il est possible de les trouver assez facilement sur Internet). Attention HP ne développe les driver que pour les matériel existant, il ne développe pas pour le matériel obsolète, le driver est alors en charge de l’éditeur du système d’exploitation

- Pitch ou Pas de masque

Distance entre deux pixels sur un écran. Calculé en mm (l’écartement standard est de 0.28 mm), elle permet de régler la netteté en fonction de la taille de l’écran et de la résolution

- Pixel ou Point

Abréviation de picture element. C’est un des points de lumière qui constituent une image à l’écran. La qualité de la résolution dépend du nombre de pixels ou points affichés.

- Plug and Play ou PNP

Littéralement : branchez et ça marche. Un périphérique est dit plug and play quant il est reconnu automatiquement par le système d’exploitation, ce qui facilite grandement son installation

- Plug-in

Module d’extension d’une application. Ce programme est conçu pour fonctionner à partir d’une application existante, comme s’il faisait partie originellement.

- Polymorphe

Virus qui se transforme pour mieux se cacher. Les virus de ce type font partie des plus dangereux.

- Port parallèle ou LPT

Connecteur servant à relier une imprimante, un scanner, une sauvegarde, un graveur … à l’ordinateur. Ce port est principalement utilisé pour relié les imprimantes.

Port parallèle étendu (ou EPP Enhanced Parallel Port, port parallèle étendu)

Standard de port parallèle qui permet de hauts débits de transfert : 2 Mo/s (8 bits en entrée et en sortie)

- Port série

Généralement utilisé pour connecter les souris, modems, appareils photo, agenda …. , ce connecteur transmet les bits un par un

- POSTSCRIPT

Langage de description de document conçu par la firme ADOBE, largement utilisé par les imprimantes laser. Les caractères sont décrits par des courbes, dites de Bézier. Ce langage est indispensable pour imprimer dans l’univers MAC (aujourd’hui POSTCRIPT 3).

PPM (Page(s) par minute)

Le nombre de pages traitées par une imprimante en une minute mesure sa vitesse d’impression.

- PPP (Point(s) par pouce) ou DPI

Unité de mesure de la qualité d’impression d’une imprimante ou de la qualité de numérisation d’un scanner, et qui définit la résolution d’une image. La résolution dépend donc du nombre de points. Les valeurs courantes pour les scanners et les imprimantes sont de 300 à 600 points par pouce. Attention chez HP on ne parle pas en résolution, mais en qualité ( technologie PhotoRET)

- Presse-papiers

Utilitaire permettant de récupérer des données par un Couper-Coller et qui les stocke provisoirement avant qu’elles ne soient intégrées à un autre document.

- Processeur ou CPU

Composant essentiel de l’ordinateur, par analogie, on peut dire qu’il en est le moteur, il effectue presque tous les calculs et supervise les flux d’informations qui circulent dans l’ordinateur.

- Programme Rustine ou Patch

- Ajout de lignes de code à un programme destiné à corriger rapidement un bug

- PUSH

Sur Internet, il est dorénavant possible, en s’abonnant auprès de fournisseurs de contenu, de recevoir sur le moniteur de son PC des informations actualisées régulièrement : c’est ce que désigne le terme de push (pousser, en anglais) par opposition à pull ( tirer, en anglais), qui désigne le mode classique de collecte de l’information : l’utilisateur va la chercher lui-même.

QIC (Quarter Inch Commitee)

Association de constructeurs désireux de normaliser les bandes magnétiques au format quart de pouce, soit 6,35 mm. Par extension, le sigle désigne ces bandes magnétiques.

- RACK

Sorte d’armoire dans laquelle on met un netserveur avec des hubs des switch, pour pouvoir avoir une intégration complète les éléments doivent êtres dit rackables.

- Rafraîchissement

Action consistant, pour un moniteur, à actualiser l’affichage de l’écran. Cela se produit par défaut, même si l’image n’a pas changé. Voir fréquence de balayage

RAM (Ramdom Access Memory)

Mémoire vive. Il en existe plusieurs types ; par exemple SDRAM, EDO, DIMM, etc. …

RAMDAC (Ram Digital Analogic Converter)

Convertisseur qui transforme les données numériques de la mémoire vidéo en données analogiques afin qu’elles puissent êtres lues par le moniteur. De sa fréquence dépend le taux de rafraîchissement maximal de l’image sur le moniteur.

- Résolution

Nombre de pixels affichés en largeur et en hauteur sur un écran. Par exemple : 1024*768, 800*600, 640*480. La résolution peut aussi être la densité de points (exprimée en points par pouce, ou dpi) d’une image. Celles des imprimantes et des scanners sont généralement comprises entre 300 ppp et 1200 ppp

RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services)

Il permet de véhiculer de la voix et des données à une vitesse pouvant atteindre plusieurs centaines de kilobits par seconde (kbps). Celui de France Télécom a pour nom Numéris. L’(accès de base à Numéris regroupe deux canaux à 64 kbps chacun. Pour utiliser Numéris, il faut disposer

d’un adaptateur RNIS (l’équivalent d’un modem sur les lignes téléphoniques numériques) et d’un téléphone spécial.

- RPM (Revolution Per Minute) ou TPM

Unité de mesure de vitesse de rotation d’un objet, utilisé principalement pour les disques durs (7200 TPM ou 10 000 TPM pour les plus rapides)

Sauvegarde ou Backup

Enregistrement de fichiers sur un support autre que le disque dur de l’ordinateur (sur une disquette, un CD-ROM, ou sur des cartouches des différentes unités de stockage amovibles …). La sauvegarde vous permettra de récupérer vos données si vous ne pouvez plus y accéder sur votre ordinateur ou lorsqu’elles ont été perdues.

- SCANJET

- Nom donné aux scanners HP, par exemple le 5100

SCSI (Small Computer System Interface)

Interface permettant de connecter jusqu’à sept périphérique à l’ordinateur (par carte ou canal) pour information, le standard E-IDE n’en accepte que quatre. Le taux de transfert minimal est de 5 Mo/s . Il existe plusieurs déclinaisons de cette norme : SCSI-2 avec un taux de transfert de 10 Mo/s, Fast SCSI-2 ( de 15 à 20 Mo/s), Wide SCSI-2 (20 à 40 Mo/s), et enfin Ultra Wide SCSI-2 (40 Mo/s)

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)

Mémoire vive utilisée sur les ordinateurs récents, plus performante que la mémoire EDO. Elle est très efficace lors du transfert de fichiers de petite taille.

Sécam (Système séquentiel couleur à mémoire)

Standard de diffusion télévisuelle en 635 lignes qui est utilisé en France et dans quelques pays africains.

- Séquentiel

Se dit de ce qui est réalisé séquence après séquence. Dans une mémoire où les données sont enregistrées dans l’ordre de leur présentation et ne peuvent être que dans cet ordre, les accès sont dit séquentiels. De même un fichier est dit à accès séquentiel quand on doit lire les enregistrements les uns après les autres, à l’inverse d’un fichier à accès direct ou aléatoire

- SHAREWARE

Logiciel contributif. Il est distribué gratuitement pendant une période d’essai à l’expiration de laquelle il faut payer une contribution à l’auteur. Celle-ci donne droit à des mises à jour

- Signet ou Bookmark

Le bookmark est aux pages web ce que le signet est au livre. Il permet de stocker les adresses électroniques de vos sites préférés.

SIMM (Single Inline Memory Module)

Barrette de mémoire vive standard. Il en existe deux format : 8 bits et 32 bits

- SLOT

- Connecteur placé sur la carte mère qui permet de brancher des cartes d’extension

- SLOT 1

Emplacement de processeur destiné à la famille des Pentiums II, il a la forme d’un connecteur de carte d’extension

- SOCKET 7

Type d’emplacement destiné à recevoir un processeur. Le socket 7 est utilisé par le 286, 386, 486, le Pentium, le 6x86, le K6, le Pentium MMX, et le 6x86MX

SRAM (Static Ram)

Mémoire qui n’a pas besoin de rafraîchissement, d’où son nom de mémoire statique, ce qui accélère considérablement sa vitesse de traitement. Très chère, elle n’est encore utilisée par les contructeurs que comme mémoire cache

- STREAMER ou Dérouleur de bande

Lecteur de bandes magnétiques servant à la sauvegarde des données.

- SURESTORE

Nom donné aux produits de stockages aussi bien les lecteurs de bande, que les graveurs de CD-ROM.

SVGA (Super Video Graphic Array)

Mode d’affichage graphique en 800*600 pixels et 256 couleurs.

- Taux de Transfert ou débit

Quantité d’informations transmises par unité de temps. Il se mesure en bits par seconde ou en octets par seconde.

- TCO-92

Du nom d’un consortium suédois. Label visant à réglementer l’ergonomie, l’énergie, l’écologie, l’émission, l’efficacité et l’économie des moniteurs.

- TCP-IP (transmission Control Protocol-Internet Protocol)

- Télécharger

Action de récupérer en le copiant sur son ordinateur via un modem ou un réseau, un fichier issu d’Internet ou du Minitel, par exemple, ou de l’envoyer sur un autre ordinateur.

- Temps d’accès

Temps moyen pris pour un disque dur pour accéder à une donnée qu’il stocke. L’unité de mesure est le millième de seconde.

- TPM (Tours Par Minute) ou RPM

Unité de mesure de vitesse de rotation d’un objet, utilisé principalement pour les disques durs (7200 TPM ou 10 000 TPM pour les plus rapides)

- TRINITRON

Technologie mise au point par SONY et qui permet aux tubes cathodiques de se passer de masque, ce qui améliore le contraste et le luminosité.

TWAIN (Technology without Any important Name)

Norme qui permet à n’importe quel scanner qui y obéit ( c’est à dire la grande majorité d’entre eux) de dialoguer avec les logiciels autorisant l’acquisition d’images numériques. Il faut bien entendu que le logiciel en question soit aussi compatible Twain.

- UltraDMA

Nouveau protocole de transfert de données entre le disque dur et le processeur du PC. Contrairement au protocole E-IDE PIO Mode 4, qui était limité à 16.6 Mo/s, l’UltraDMA permet d’atteindre un débit de 33 Mo/s. Toutefois cette limite est théorique. A ce jour, les disques durs UltraDMA ne sont que 10 à 15 % plus rapides que les modèles E-IDE.

- UPGRADE

Remise à niveau d’un matériel par le changement de processeur, ou l’ajout de mémoire, ou encore l’ajout d’une carte d’extension permettant d’avoir de nouvelles fonctionnalités.

URL (Uniforme Resource Locator)

Adresse électronique. Standard d’attribution des adresses électroniques sur Internet. Par exemple : www.France.hp.com

USB (Universal Serial Bus)

Existant sur le marché depuis plus d’un an, l’USB ne connaît pas le succès escompté. Ce bus série capable de connecter en chaîne jusqu’à 127 périphériques, est censé à terme remplacer les anciens connecteurs série ou parallèle, mais aussi les connecteurs pour clavier, souris PS/2 … On peut y brancher des périphériques tels que des scanners, des imprimantes, des manettes de jeux, des claviers, ou encore des modems.

- V90

Standard commun à tous les modems 56 kbps approuvé par l’union internationale des télécommunications au mois de septembre 1998

- Vectoriel

- Technique de représentation des images à partie de formes géométriques (voir Bitmap)

VRAM (Video RAM)

Mémoire vidéo qui fonctionne avec deux entrées-sorties afin d’accélérer l’affichage.

WRAM (Windows RAM)

Comme la mémoire VRAM, cette mémoire vidéo possède deux canaux d’entrées-sorties. Elle est particulièrement performante dans les résolutions élevées.