1.1 Caractéristiques des processeurs INTEL

Pour les Pentium et Pentium MMX, la mémoire cache se trouve sur la carte mère. Pour le Pentium Pro elle est sur le CPU et pour le Pentium II elle se trouve sur la cartouche SEC ( Single Edge Cardridge ).

|  | Pentium | Pentium MMX | Pentium Pro | Pentium II | Pentium II Xeon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur du bus des données | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits |
| Largeur du bus processeur | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
| L1 cache code | 8 Ko | 16 Ko | 8 Ko | 16 Ko | 16 Ko |
| L1 cache data | 8 Ko | 16 Ko | 8 Ko | 16 Ko | 16 Ko |
| L2 cache | 256 Ko | 256 Ko | 256 Ko - 1 Mo | 512 Ko - 1 Mo | 512 Ko - 2 Mo |
| Vitesse du cache L2 | 66 Mhz | 66 Mhz | 1/2 x Vitesse CPU | 1/2 x Vitesse CPU | 1 x Vitesse CPU |
| Mémoire physique adressable | 32 bits = 4 Go | 4 Go | 36 bits = 64 Go | 64 Go | 64 Go |
| Mémoire physique cachable | 64 Mo | 64 Mo | ??? | 512 Mb | 64 Go |
| Fréquence du bus CPU | 66 Mhz | 66 Mhz | 66 Mhz | 66 Mhz | 100 Mhz |
| Nombre maximum de CPU | 2 | 2 | 4 | 2 | 4-8 |
| Support | Socket 7 | Socket 7 | Socket 8 | Slot 1 | Slot 1 et 2 |

1.2 Caractéristiques des processeurs INTEL, AMD, Cyrix

| Type CPU | Cyrix 6x86MX | Cyrix MII | AMD K6-2 3D | Pentium MMX | Celeron | Pentium II |  |  | Pentium II Xeon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plage de fréquences | 166,200 233,266 | 300,333 | 266,300 333 | 166,200 233,266 | 266,300 333 | 233,266 300 | 333,350 400,450 | 350,400 450 |
| Fréquences bus externe en Mhz | 66,75 | 66,75,100 | 95 ou 100 | 66 | 66 | 66 | 66,100 | 100 |
| Mémoire cache L1 donnée | 64 Ko | 64 Ko | 32 Ko | 16 Ko | 16 Ko | 16 Ko | 16 Ko | 16 Ko |
| Mémoire cache L1 code |  |  | 32 Ko | 16 Ko | 16 Ko | 16 Ko | 16 Ko | 16 Ko |
| Nb Transistor en Million | 6,5 | 6,5 | 9,3 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Gravure | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,25 |
| Voltage interne | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 |
| Voltage externe | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |

1.3 Le Celeron

Le Celeron n'est en fait qu'un Pentium II avec un cache de second niveau ( L2 ) "allégé".

|  | Pentium II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Céléron 266 | Céléron 300 | Céléron 300A | Céléron 333 |
| Mémoire Cache L2 | 0 Ko | 0 Ko | 128 Ko | 128 Ko |

1.4 Tableau des coefficients et fréquences

Actuellement, la plupart des cartes mères de type Pentium II fournissent des fréquences de 100 Mhz pouvant aller jusqu'à 133 Mhz avec des coefficients qui peuvent varier de 1,5 à 8.

|  | 50 | 60 | 66 | 75 | 83 | 100 | 112 | 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 75 | 90 | 100 | 112.5 | 124.5 | 150 | 168 | 200 |
| 2 | 100 | 120 | 133 | 150 | 166 | 200 | 224 | 266 |
| 2,5 | 125 | 150 | 166 | 187.5 | 207.5 | 250 | 333 | 250 |
| 3 | 150 | 180 | 200 | 225 | 249 | 300 | 336 | 400 |
| 3,5 | 175 | 210 | 233 | 262.5 | 290.5 | 350 | 392 | 466 |
| 4 | 200 | 240 | 266 | 300 | 332 | 400 | 448 | 533 |
| 4,5 | 225 | 270 | 300 | 337.5 | 373.5 | 450 | 504 | 600 |
| 5 | 250 | 300 | 333 | 375 | 415 | 500 | 560 | 666 |
| 5,5 | 275 | 330 | 366 | 412.5 | 456.5 | 550 | 616 | 733 |
| 6 | 300 | 360 | 400 | 450 | 498 | 600 | 672 | 800 |

2. Performances des processeurs INTEL

Avec l'arrivée récente des bus à 100 Mhz, on constate une augmentation des performances des CPU pouvant aller jusqu'à 17 %. L'exemple du K6 montre ces différences. Par la suite, les performances seront, sauf indication contraire, données pour un bus à 66 Mhz.

|  | AMD K6-2 300 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence bus | 66 | 75 | 100 |
| FPU Mark 32 | 973 | 977 | 979 |
| CPU Mark 32 | 614 | 659 | 747 |

2.1.1 Performances des Pentium.

|  | Pentium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentium MMX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 75 | 90 | 100 | 120 | 133 | 150 | 166 | 200 | 166 | 200 | 233 | 266 |
| CPU Mark 16 | 139 | 196 | 221 | 220 | 253 | 278 | 306 | 356 | 362 | 410 | 418 |  |
| CPU Mark 32 | 140 | 203 | 224 | 220 | 250 | 278 | 304 | 356 | 353 | 402 | 392 |  |

Il y a eu un Pentium MMX 266 mais que pour les portables. On voit qu'il y à très peut de différences entre le 200 MMX et le 233 MMX.

2.1.2 Performances des Pentium Pro.

|  | Pentium Pro |  |  | Overdrive Pentium II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 150 | 200 | 333 |
| CPU Mark 16 | 269 | 350 | Diponible début 99 |
| CPU Mark 32 | 430 | 543 |  |
| Socket | 8 | 8 | 8 |
| Gravure | 0,6 | 0,35 |  |

2.1.3 Performances des Pentium II.

|  | Pentium II Celeron |  |  |  |  | Pentium II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentium II Xeon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 266 | 300 | 333 | 233 | 266 | 300 | 333 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| FPU Mark 32 | 1240 | 1440 | 1770 | 1210 | 1380 | 1550 | 1710 | 1790 | 2050 | 2070 | 2310 |
| CPU Mark 32 | 372 | 384 | 649 | 597 | 685 | 765 | 814 | 882 | 1005 | 1100 | 1120 |

2.2 Performances des processeurs de Cyrix.

|  | Cyrix 6x86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 120+ | 133+ | 150+ | 166+ | 200+ |
| Fréquence réelle | 100 | 110 | 120 | 133 | 166 |
| CPU Mark 16 | 224 | 261 | 276 | 306 | 354 |
| CPU Mark 32 | 230 | 267 | 292 | 314 | 359 |

|  | Cyrix MediaGX | Cyrix 6x86 MX |  |  |  |  |  |  | Cyrix MII |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 |
| Fréquence réelle |  | 150 | 166 | 187,5 | 200 | 233 | 250 |
| FPU Mark 32 |  |  |  |  |  | 531 |  |
| CPU Mark 32 | 169 | 398 | 439 | 485 |  | 505 |  |

On ce qui concerne les Cyrix 6x86MX, qui intègrent les 57 instructions MMX, Il y a eu deux versions des CPU à 200,233 et 266 Mhz. La premère avant Juin 97, était gravée à 0,35 micron et la seconde fin 97 a été gravée à 0,25 micron.

Le MediaGX est un processeur qui gère l'audio,le graphisme, la mémoire et l'interface PCI. C'est en fait un processeur qui intègre une carte son, une carte graphique et les chipsets de la carte mère. Compaq intègre une version à 266 Mhz sur ses portables Presario 1230. On peut dire que sans Compaq, ce processeur aurait totalement disparu du marché

2.3 Performances des processeurs AMD.

|  | AMD K6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | AMD K6-2 3D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 266 | 300 | 333 |
| FPU Mark 32 |  |  | 755 |  |  | 866 | 985 | 1150 |
| CPU Mark 32 | 465 | 514 | 540 |  |  | 540 | 714 | 747 |

3. Adresses des principaux fabricants.

| Intel |  |
| --- | --- |
| AMD | http://www.amd.com/K6/k6docs/index.html |
| Cyrix | http://www.cyrix.com/process/prodinfo/prodin-p.htm |
| IDT |  |

4. Adresses utiles.

| Chip Analyste | http://www.chipanalyst.com/q/@8442007yqbfmc/pc_processors/ |
| --- | --- |
| Histoire des processeurs d'Intel | http://www.intel.com/intel/museum/25anniv/hof/hof_main.htm |

3. Historique des processeurs INTEL

3.1 La famille des 4004 à 8088

|  | 4004 | 4040 | 8008 | 8080 | 8086 | 8088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de sortie | Novembre 71 | Février 72 | Avril 72 | Avril 74 | Juin 78 | Juin 79 |
| Fréquence | 108 KHz | 747 KHz | 300 KHz | 2 Mhz | 5-8-10 Mhz | 5-8 Mhz |
| Largeur du bus de donné | 4 bits | 4 bits | 8 bits | 8 bits | 16 bits | 8 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 10 bits | 12 bits | 14 bits | 16 bits | 20 bits | 20 bits |
| Mémoire adressable | 640 octets | 640 octets | 16 Ko | 64 Ko | 1 Mo | 1 Mo |
| Nombre de transistor | 2 300 | 2 300 | 3 500 | 6 000 | 29 000 | 29 000 |
| Taille de la gravure en micro | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Voltage externe | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |

3.2 La famille des 80286 à 80386

|  | 80286 | 386 DX | 386 SX | 386 SL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de sortie | Février 82 | Octobre 85 | Juin 88 | Octobre 90 |
| Fréquence | 6-8-10-12,5 Mhz | 16-20-25-33 Mhz | 16-20-25-33 Mhz | 16-20-25-33 Mhz |
| Largeur du bus de donné | 16 bits | 32 bits | 16 bits | 16 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
| Mémoire adressable | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| FPU interne | non | non | non | non |
| Cache interne | non | non | non | non |
| Taille de la gravure | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de transistor | 134 000 | 275 000 | 275 000 | 855 000 |
| Voltage externe | 5 V | 5 V | 5 V | 3,3 V |

3.3 La famille des 80486

|  | 486 DX | 486 SX | 487 SX | 486 DX2 | 486 SL | 486 DX4 | 486 SX2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de sortie | Avril 89 | Avril 91 | Avril 91 | Mars 92 | Novembre 92 | Février 94 | Avril 94 |
| Fréquences | 25-33-50 Mhz | 16-20-25-33 Mhz | 16-20-25-33 Mhz | 25-33-40 Mhz | 16-20-25-33 Mhz | 25,33 Mhz | 25-33-40 Mhz |
| Largeur du bus de donné | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
| Mémoire adressable | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
| FPU interne | Oui | non | Oui | Oui | Facultatif | Oui | non |
| Cache interne | 8 Ko | 8 Ko | 8 Ko | 8 Ko | 8 Ko | 8 Ko | 8 Ko |
| Type de cache | Write Trought | Write Trought | Write Trought | Write Trought | Write Trought | Write Trought | Write Trought |
| Taille de la gravure | 1 et 0,8 (50 Mhz) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de transistor | 1 200 000 | 1 185 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 400 000 | 1 600 00 | 1 185 000 |
| Voltage externe | 5 V | 5 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3V | 3,3 V | 5 V |

3.4 La famille des Pentiums

|  | Pentium P5 | Pentium P24T | Pentium |  |  |  |  |  |  | Pentium Pro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de sortie | Mars 93 | Janvier 94 | Mars 94 | Août 94 | Mars 95 |  | Octobre 95 |
| Fréquences en Mhz | 60-66 | 60-66 | 90-100 | 75 | 120 | 133-150 166-200 | 150-180-200 |
| Largeur du bus de donné | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 36 bits |
| Mémoire adressable | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 64 Go |
| FPU interne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache interne | 2x8 Ko | 2x16 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko |
| Type de cache | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back |
| Taille de la gravure | 1 et 0,8 (50 Mhz) | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,35 | 0,6 |
| Nombre de transistor | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 5 500 000 |
| Voltage externe | 5 V | 5 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V | 2,9 V |

3.5 La famille des Pentiums II

|  | Pentium II | Pentium Xeon |
| --- | --- | --- |
| Date de sortie | Juillet 97 | Avril 98 |
| Fréquences | 200-233 266-300 350-400-450 | 400-450 |
| Largeur du bus de donné | 64 bits | 64 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 36 bits | 36 bits |
| Mémoire adressable | 64 Go | 64 Go |
| FPU interne | Oui | Oui |
| Cache interne | 2x8 Ko | 2x8 Ko |
| Type de cache | Write Back | Write Back |
| Taille de la gravure | 0,35 | 0,35 |
| Nombre de transistor | 7 500 000 | 7 500 000 |
| Voltage externe | 3,3 | 3,3 |

4 Evolution des processeurs

|  | Trimestre | Intel | AMD | Cyrix | IDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 1er |  |  | 6x86MX 200-233-266 | C6 240 |
|  | 2iem | Celeron 266-300 Pentium II 350-400 | K6-2 300 | M II - 300 |  |
|  | 3iem | Celeron 300A-333 Pentium Xeon 400 Mobile PII 233-266 | K6 266-300 K6-2 350 | M II -333 | WinChip 2 |
|  | 4iem | Mobile PII 300 Pentium Xeon 450 | K6-2 380 | M II 350 |  |
| 1999 | 1er | Katmai 500 Celeron 233-366 | K6-2 300-400 | M II - 400 | WinChip 2+ 300 avec L1 |
|  | 2iem | Katmai 366 Celeron 300 ( Soket 370) Tanner 500 | K6-3 (Sharp Tooth) |  | WinChip 3 400-600 |
|  | 3iem | Coppermine 400 Coppermine 533-600 ( Bus à 133 Mhz ) Katmai 600-800 Celeron 400 | K7 500 | MXi Media GX 3D (Cayenne) | C7 400 |
|  | 4iem | Cascade 600 |  |  |  |
| 2000 | 1er |  |  |  | C7+ |
|  | 2iem | Merced 800 ( IA-64) | K7+ |  |  |
|  | 3iem |  |  | Jalapeño |  |
|  | 4iem | Willamette Foster 800 Mhz |  |  |  |
| 2001 | 1er |  |  | Jalapeño + | C8 |
|  | 2iem | Merced II Merced Schrink | K8 |  |  |
|  | 3iem | McKinley 1GHz |  |  |  |
|  | 4iem | Enhanced Willamette Foster 1Ghz |  | M4 |  |

Le Katmai est un Pentium II avec un nouveau jeu de 70 instructions MMX au lieu des 57 initiales. Les nouvelles instructions ont pour principal objectif d'accélérer les graphiques en 3D. Son appellation est Pentium II KNI ( Katmai New Instruction ) ou Pentium II MMX2.
Il s'adresse surtout aux joueurs et aux professionnels, car le Katmai sera plus performant en virgule flottante, et aussi en reconnaissance vocale, 3D, et applications professionnelles. Il sera construit d'abord en 25 microns, puis en 18 micron, et sera disponible sur Slot 1, Slot 2.

Le Coppermine est une version allégée du Katmain, en effet elle n'intégrera pas de mémoire cache de second niveau. Par contre il sera gravé en 0.18 micron.

Le Tanner, aussi appelé Whitney, est un Pentium Xeon avec les KNI, il dispose d'un cache de second niveau de 2 Mo. Ce sera la transition entre le Katmai et le Merced, pour faciliter la passage de 32 à 64 Bits. Son chipset acceptera le bus système à 200 MHz 128 Bits (actuellement, on utilise un bus système 100 MHz 64 Bits pour le Pentium II Deschutes). Le connecteur sera le même que celui du Merced.

Le Cascades est une version allégée du Tanner, il ne dispose que de 256 Ko de cache L2.

Le Merced est un nouveau processeur 64 bits, à architecture parallèle avec des registres de 128 bits, qui utilisera un nouveau slot, le slot M.
Ce processeur devrait passer le cap du 1 GHz, on parle même d'une vitesse de 4 GHz mais les premiers devraient apparaître à 500 MHz, début 1999, en gravure à 0.18µ. Ce processeur est développé avec Hewlet Packard. Il concerne les serveurs, puis ensuite les PC "familiaux" et enfin les portables. Il sera plus rapide aussi car il fonctionnera en 64 Bits, donc pourra traiter deux fois plus d'infos qu'un CPU 32 Bits (ex : PII, PMMX, M2, K6, etc.).

Un nouvelle version du Celeron est en développement. Celle ci devrait d'ailleurs utiliser un nouveau support, le Slot 370, qui devrait contenir 370 pins. C'est à dire que son format ressemblera à celui du socket 7 sans pourtant être compatible avec lui ...

5. Adresses des principaux fabricants.

| Intel | http://support.intel.com/support/processors/ia.htm |
| --- | --- |
| AMD | http://www.amd.com/K6/k6docs/index.html |
| Cyrix | http://www.cyrix.com/process/prodinfo/prodin-p.htm |
| IDT | http://www.winchip.com/2_detailedspecs.html |
| PowerPC | http://www.mot.com/SPS/PowerPC/products/semiconductor/chips.html |
| Alpha | http://www.digital.com/semiconductor/alpha/ |
| Rise | http://www.rise.com/ |
| RiseSUN | http://www.sun.com/sparc/products/microproc.html |
| Mips | http://www.mips.com/ |

6. Adresses utiles.

| Chip Analyste | http://www.chipanalyst.com/q/@8442007yqbfmc/pc_processors/ |
| --- | --- |
| Histoire des processeurs d'Intel | http://www.intel.com/intel/museum/25anniv/hof/hof_main.htm |
| Historique des processeurs | http://www.cs.uregina.ca/~bayko/cpu.html |
| Une liste très complète de processeurs | http://einstein.et.tudelft.nl/~offerman/chiplist.long.html |
| Une liste très complète des processeurs d'AMD | http://www.amd.com/products/lpd/techdocs/techdocs.html |