1. Architecture d'une carte mère

Les informations suivantes, concernes l'architecture des cartes mères qui sont apparues avec les processeurs Pentium à 66Mhz. En fait quand on parle de "chipset" cela correspond généralement à la famille de composants utilisées par la carte mère. Cette famille est en principe composée de 2 à 5 puces. Chacune de ces puces contrôles un ou plusieurs éléments de la carte mère. Parmi ces éléments on a :

- Le bus PCI

- Le bus ISA

- Le bus AGP

- Le bus EISA ( très rare aujourd'hui )

- Le bus USB

- La mémoire principale

- La mémoire cache de second niveau pour les Pentium

- Les ports IDE

- La gestion des canaux DMA ...

Erreur! Signet non défini.

2. Description des principaux bus d'une carte mère :

2.1 Les bus ISA,EISA,PCI,AGP :

On décrit ici brièvement les principales caractéristiques des bus équipés de connecteur permettant de recevoir des cartes d'extensions ( carte graphique, réseau, modem ... ) :

|  | ISA | EISA | PCI | AGP 1x | AGP 2x | AGP 4x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur du bus de données en bit | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fréquence du bus en Mhz | 8,33 | 8,33 | 33 | 66 | 66 | 66 |
| Taux de transfert en Mo/s | 16,66 | 33,33 | 133,33 | 266,66 | 533,33 | 1066,6 |

La version 1x du bus AGP permet d'envoyer un Qwords ( 64 bits ) en deux cycles d'horloge. La version 2x permet d'envoyer un Qwords en un cycle. Pour le 4x les temps d'attentes entre deux émissions de données ont été supprimés, ce qui permet de doubler le taux de transfert par rapport à la version 2x.

Une remarque en ce qui concerne les bus PCI. Certaines cartes mères autorisent des fréquences de 75Mhz et 83 Mhz. Lorsque l'on utilise ces fréquences, on augmente légèrement la vitesse du bus PCI qui est de 1,5 x la vitesse du bus mémoire. Il y a quand même une limite. Par exemple les nouvelles cartes mères avec un bus mémoire et processeur à 100 Mhz ne permettent pas d'avoir un bus PCI fonctionnant à 50 Mhz, dans ce cas il fonctionne d'ailleurs à 33 Mhz. On à donc :

| Vitesse du bus processeur | 66 Mhz | 75 Mhz | 83 Mhz |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence du bus PCI | 33 333 Hz | 37 500 Hz | 41 500 Hz |
| Taux de transfert / seconde | 133 Mo | 146 Mo | 162 Mo |

Cela permet de comprendre pourquoi sur certaines cartes mères les performances des cartes PCI augmentent.

2.1.1 Calcul de la bande passante d'un bus

Le taux de transfert théorique d'un bus se calcul de la manière suivante :

| Fréquence_Bus*Largeur_du_Bus_en_bits | = | Nombre de bits par seconde |
| --- | --- | --- |
| Nombre de bits par seconde / 8 | = | Nombre de Ko par seconde |
| Nombre de Ko par seconde / 1024 | = | Nombre de Mo par seconde |

Exemple : Pour un bus PCI la fréquence du bus est de 33 Mhz et sa largeur est de 32 bits on a donc :

( (33.333*32 )/ 8 ) / 1024 = 133 Mo

Avec 1 Mo = 1 Million d'octects ou de Bytes ... 1 Byte = 8 bits = 1 Octect )
Ou encore 130.2 Mega Octect. Les Americains utilisent très souvent les Méga Bytes = MB = Mega Octects = Mo.

2.2 Le bus mémoire et processeur :

En ce qui concerne le bus mémoire il fonctionne à la même fréquence que le bus processeur.

|  | Mem EDO | Mem SDRAM | Mem SDRAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur du bus de données en bit | 32 | 64 | 64 |
| Fréquence du bus en Mhz | 66 | 66 | 100 |
| Taux de transfert en MB/s | 266,66 | 533,33 | 800 |

2.3 Les bus USB et IEEE 1394

|  | BM IDE | DMA/33 | USB | IEEE 1394 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit maximun | 16,7 Mo/s | 33,4 Mo/s | 1,5 Mo/s | 50 Mo/s |
| Nombre maximum de périphérique | 2 | 4 | 127 | 63 |

3. Présentation des différentes familles de chipsets

Actuellement quatre grands fabricants de chipsets se partagent le marché. Il en existe d'autres tel que VLSI de Lynx mais ne sont pas assez significatifs :

| Descriptif | Lien URL utilisé |
| --- | --- |
| Intel | http://www.intel.com |
| VIA | http://www.via.com.tw |
| SiS | http://www.sis.com.tw |
| ALI | http://www.ali.com.tw |

Ces quatres fabricants ont produits les chipsets suivant :

|  | Socket 7 | Socket 7 AGP | Socket 8 | Slot 1 | Slot 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel | 430LX 430NX 430FX 430MX 430HX 430VX 430TX |  | 440FX 450KX 450GX | 440FX 440LX 440BX 440GX 450NX | 450NX 450JX |
| VIA | Appolo Master VP-1 VPX/97 VP2 VP2/97 | VP3 MVP3 MVP4 | Appolo P6/97 | Appolo Pro | Appolo P6 |
| SiS | 551x 5571 5581/82 5596 5597/5598 | 5591/95 |  | 5601 5600 |  |
| ALI | Alladdin III Alladdin IV Alladdin IV+ | Alladdin V | Alladdin Pro I | Alladdin Pro II |  |

4. Tableau comparatif des chipsets d'INTEL

4.1 Introduction :

Les premiers chipsets d'Intel pour les processeurs de type 486, étaient des 420 EX, 420 TX et 420 ZX, à l'époque on avait encore des bus VLB et de la mémoire 8 bits ...

En ce qui concerne les chipsets pour Pentium, ils gèrent tous le Fast IDE en mode PIO 4. Le mode PIO 4 permet d'obtenir un taux de transfert de 16,7 MB/s. Ces chipsets gèrent également tous le Plug and Play.
Un contrôleur BMIDE ( Bus Master IDE ) signifie que l'on a un contrôleur qui gère le mode PIO 4. Ce contrôleur est de type PIIX, c'est à dire PCI I/O IDE Xcelerator, ce qui signifie que le contrôleur IDE est optimisé pour le bus PCI.

Petite remarque, en ce qui concerne la mémoire cache, celle du Pentium Pro est sur le CPU et celle du Pentium II se trouve sur la cartouche SEC ( Single Edge Cardridge ). Donc pour ces familles de processeurs, la mémoire cache, dit de niveau L2, n'est plus gérée par le chipset, mais directement par le processeur.

4.2 Chipsets permettant de gérer des Pentium :

|  | Pentium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 430 FX | 430 MX | 430 HX | 430 VX | 430 TX |
| Nombre de CPU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Taille mémoire | 128 Mo | 128 Mo | 512 Mo | 128 Mo | 256 Mo |
| Mémoire cachable | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo |
| Mémoire cache | 512 Ko | 512 Ko | 512 Ko | 512 Ko | 512 Ko |
| FPM-EDO-BEDO-SDRAM-ECC | o/o/-/-/- | o/o/-/-/- | o/o/-/-/- | o/o/-/o/- | o/o/-/o/- |
| USB | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| IDE | BMIDE | BMIDE | BMIDE | BMIDE | UDMA/33 |
| Type | PIIX | MPIIX | PIIX3 | PIIX3 | PIIX4 |
| AGP | Non | Non | Non | Non | Non |
| Vitesse Bus Mémoire | 66 Mhz | 66 Mhz | 66 Mhz | 66 Mhz | 66 Mhz |

Le 430 LX aussi appelé Mercury est le premier chipset pour Pentium 60 Mhz et 66 Mhz il est sortit en 1993. Il supporte le bus PCI et la mémoire FPM. Je n'ai pas réussi à trouver les tableaux de caractéristiques de ce composant sur le site d'Intel.

Le 430 NX aussi appelé Neptune, a les mêmes caractéristiques que le 430 LX mais supporte les Pentium à 90 Mhz et 100 MHz. Là aussi, je n'ai pas réussi à trouver les tableaux de caractéristiques de ce composant sur le site d'Intel.

Le 430 MX, il s'agit de la version 430 FX destiné au premier portable à base de Pentium. Son contrôleur de disque ne permettait pas de gérer la norme ATAPI donc les CD-ROM IDE.

Le 430 FX aussi appelé Triton, fut le tout premier jeu de composants PCI d'Intel à se rapprocher des limites théoriques du bus PCI v2.0 à 133 Mo/s.

Le 430 VX aussi appelé Triton III, offre la possibilité aux fabricants de cartes mères d'utiliser l'architecture SMBA (Shared Memory Buffer Architecture) similaire à UMA ( Unified Memory Architecture ). Elle permet de partager avec le contrôleur graphique une partie de la mémoire vive du PC. Elle est destinée à mettre au point des PC à faible coût, mais cette architecture à très vite été abandonnée. Le VX est le premier chipset de la serie à supporter la mémoire vive SDRAM, légèrement plus rapide que l'EDO.

Les 430 HX et VX ( Triton III ) apportent d'une part, le support du bus série USB ( Universal Serial Bus) et, d'autre part, la fonction Concurrent PCI. Il s'agit d'une spécificité de la nouvelle version du Bus PCI, la version 2.1. Le Concurrent PCI optimise les performances du système en permettant une activitée simultanée sur les bus PCI et ISA.

Le 430 HX aussi appelé Triton IV, supporte la présence d'un second processeur ainsi que la mémoire auto-corrective ECC. En outre, il autorise jusqu'à 512 Mo de mémoire vive, contre 128 Mo seulement pour le modèle VX. Petite remarque, le 430 HX peut cacher 512 Mo à condition d'ajouter un composant à la carte mère. Ce composant est appelé un Tag Ram.

4.3 Chipsets permettant de gérer des Pentium Pro :

|  | Pentium Pro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 440 FX | 450 KX | 450 GX |
| Nombre de CPU | 2 | 2 | 4 |
| Taille mémoire | 1 Go | 1 Go | 4 Go |
| FPM-EDO-BEDO-SDRAM-ECC | o/o/o/-/o | o/o/-/o/o | o/o/-/o/o |
| USB | Oui | Non | Non |
| IDE | BMIDE | BMIDE | BMIDE |
| Type | PIIX3 | PB | PB |
| AGP | Non | Non | Non |
| Vitesse Bus Mémoire | 66 Mhz | 66 Mhz | 66 Mhz |

Le 440 FX est très proche du 430 HX, il était principalement destiné aux serveurs, en apportant la gestion de la mémoire ECC, c'est à dire de la mémoire auto-corrective. Ce chipset à aussi été utilisé sur les premières cartes mères intégrant un Pentium II.

Le 450 KX et le 450 GX ont eux, apportés une gestion particulière du bus PCI. Le 450 GX permet de gérer 2 bus PCI et 2 Bus mémoire, un pour chaque couple de processeur. De plus il offre la possibilité de gérer un bus EISA, principalement pour conserver une compatibilité avec les anciens serveurs.

4.4 Chipsets permettant de gérer des Pentium II :

|  | Pentium II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 440 FX | 440 EX | 440 LX | 440 BX |
| Nombre de CPU | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Taille mémoire | 1 Go | 256 Mo | 1 Go | 1 Go |
| FPM-EDO-BEDO-SDRAM-ECC | o/o/o/-/o | o/o/o/-/o | o/o/-/o/o | o/o/-/o/o |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| IDE | BMIDE | UDMA33 | UDMA33 | UDMA33 |
| Type | PIIX3 | PIIX4 | PIIX4 | PIIX4e |
| AGP | Non | Oui | Oui | Oui |
| Vitesse Bus Mémoire | 66 Mhz | 66 Mhz | 66 Mhz | 100 Mhz |

Le 440 LX est le premier chipset à gérer directement le lecteur LS-120 comme un lecteur de disquette bootable. Les autres chipsets le gère comme un disque dur IDE.

4.5 Chipsets permettant de gérer des Pentium II Xeon :

|  | Pentium II Xeon |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 440 GX | 450 NX | 450 JX |
| Nombre de CPU | 2 | 4 | - |
| Taille mémoire | 2 Go | 8 Go | - |
| FPM-EDO-BEDO-SDRAM-ECC | o/o/-/o/o | o/o/-/o/o | - |
| USB | Oui | Oui | - |
| IDE | UDMA33 | UDMA33 | ATA66 |
| Type | PIIX4e | PIIX4e | - |
| AGP | Oui | Non | Oui |
| IEEE 1394 | Non | Non | Oui |
| Vitesse Bus Mémoire | 100 Mhz | 100 Mhz | 100 Mhz |

5. Description d'un Chipset de carte mère

Le type de chipset utilisé par une carte mère influe considérablement sur les performances de cette carte. C'est lui qui limitera les caractéristiques de la carte tels que la taille et la rapidité de la mémoire cache, le type et la capacité de la mémoire principale, le type et le nombre de processeur supporté, les types de bus supportés, etc. Les chipsets évoluent continuellement et de nouveaux modèles apparaissent en permanence sur le marché. II existe aujourd'hui plusieurs types de chipsets pour cartes mères Pentium. Le plus performant, le 450NX gère jusqu'à 8Go de mémoire ECC, permet de gérer plusieurs bus PCI, 4 processeurs Pentium II Xeon à 100Mhz ... 
Un famille de chipset contient généralement :

- Un contrôleur de bus local (AGP, PCI ...),

- Un contrôleur de mémoire cache,

- Un contrôleur de mémoire principale

- Un contrôleur pour la passerelle entre le bus PCI et le bus ISA

- Un contrôleur du bus USB, des ports IDE, ainsi que plusieurs autres circuits.

5.1 Exemple : Description du chipset 82430FX :

La famille 82430FX est composé :

- d'une puce TSC (Triton System Controller) 82437FX,

- de deux puces TDP (Triton Data Path ) 82438FX .

- d'une puce PIIX (PCI ISA IDE Xcelerator) 82371 FB.

La puce TSC intègre les fonctions de mémoire cache et de mémoire centrale ainsi que le bus PCI. Son contrôleur de mémoire cache L2 utilise de la mémoire cache de type write-back et accepte des tailles de 256 et 512 Ko ainsi qu’une configuration bas de gamme sans aucune mémoire cache. La mémoire cache peut être de type SRAM (Static RAM) standard, burst ou pipeline burst. 

Les puces TSC et TDP permettent de gérer jusqu'à 128 Mo de mémoire principale (RAM), EDO (Extended Data Out) ou standard FPM ( Fast Page Mode ). 

La puce PIIX fait office de pont PCI-ISA et intègre les contrôleurs de canaux DMA, les contrôleurs d’interruptions, l’horloge - compteur, la fonction de gestion de consommation d'énergie avancée et une interface IDE. comportant jusqu'à deux connecteurs IDE permettant de recevoir quatre périphériques IDE. 

Le chip set Triton original n’est malheureusement pas compatible avec la fonction de contrôle de parité de RAM, ce qui signifie que toute carte utilisant ce chip set est incapable de détecter les erreurs de parité susceptibles de survenir pendant le fonctionnement, même si elle est équipée de modules de mémoire SIMM à parité, elle n'utilisera pas cette parité. Or, nombre d'intégrateurs de systèmes ne peuvent utiliser de RAM sans parité pour des applications délicates telles que des serveurs. Intel a cédé aux pressions du marché demandant une carte mère intégrant cette fonction de parité et a lancé le chip set Triton II qui intègre cette fonction ainsi que celle de code de correction d’erreurs (ECC).

5.2 Exemple de famille de chipset :

| Modèle de chipset | 430 FX | 430 VX | 430 HX | 430 TX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôleur Système | TSC 82 437 FX | TVX 82437 VX | TXC 82 439 HX | MTXC 82439 TX |
| PCI ISA IDE Xcelerator | 82 371 FB | 82 371 SB | 82 371 SB | 82 371 AB |
| Data Path | TDP 82 438 FX | TDX 82 438 VX |  |  |